# 武汉市自然资源和城乡建设局

市自然资源和城建局关于开展汛期全市 房屋建筑基坑工程专项检查的通知

各区自然资源和城乡建设局、东湖高新区建设管理和交通局、长 江新区住建局、东湖风景区建设管理局，市建筑工程质量安全中 心，各相关参建单位：

为落实《2026年汛期基坑工程质量安全管理工作方案》要求， 筑牢汛期建筑施工安全屏障，有效防范强降雨诱发基坑坍塌、边 坡滑移等安全事故，市局决定在全市组织开展汛期房屋建筑基坑  专项督导检查，具体事项通知如下：

一、检查时间

2026年6月22日—30日

二、检查范围

覆盖全市在建、停工各类房建基坑项目，重点聚焦高风险点 位：一是临江临湖、岩土条件复杂地段基坑；二是长期停工闲置 基坑；三是今年5月各区自查隐患突出的一级基坑。

三、检查主要内容

(一)工程技术资料核查

在建项目逐项核验勘察报告、支护施工图及审查意见书、开 挖专项方案编审与专家论证文件、施工及实体检测资料、第三方

全过程监测成果，明细参照附件1。停工项目重点核查基坑外露 周期是否超设计使用年限，超期项目须齐备安全评估、设计复核、 隐患治理方案及动态监测资料。

(二)现场实体安全管控

核查支护、土方开挖、降水作业是否严格遵照设计图纸与规 范施工，排查支护开裂、坑壁渗水、边坡失稳等隐患，核验基坑 周边建构筑物、管线监测履职情况。

(三)基坑信息化落地情况

核查属地监管部门、项目参建各方基坑信息化平台建档、监 测数据按期上传、日常巡查、关键点位视频监控布设运维落实情 况。

四、组织实施安排

市局统筹组建两支专项检查组，每组由局质安处人员、市质 安中心骨干、两名行业专家、信息化专班人员组成，采取“四不两 直”突击抽查，每行政区抽检项目不少于2个。一组：抽查江岸区、 江汉区、硚口区、青山区、长江新区、东西湖区、黄陂区、新洲 区，联络员苏长鸿；二组：抽查市级直管项目、汉阳区、武昌区、 洪山区、经开区、蔡甸区、江夏区、东湖高新区、东湖风景区， 联络员肖捷夫。

五、工作要求

(一)压实属地主体责任，做实前置自查。各辖区主管部门 坚守“人民至上、生命至上”安全理念，压紧属地监管责任，督导 建设、施工、监理三方全面自查自纠、立行立改，细致做好迎检 筹备。

(二)严守规范依规检查，务求检查实效。 各检查组严格依 照危大工程管理法规、基坑技术标准开展现场检查，杜绝走过场、 形式化，发现问题当场出具检查反馈单(附件2)。

(三)紧盯问题闭环整改，健全长效管控。 各区实行隐患台 账清单化管理，逐项定人、定时、定措施整改，验收合格后方可 销号，严防整改不实、隐患反复，依托本次专项检查完善基坑常 态化汛期管控机制。

附件：1.基坑检查资料清单

2.  武汉市房屋建筑基坑工程专项检查反馈单

(联系人：肖捷夫

武汉市自然资源和城乡建设局

2026年6月5日

联系电话：15971761709)

附件1

基坑检查资料清单

1.   通过专项审查的深基坑支护工程设计文件(签章齐全);

2.  专家评审意见、地铁及防洪评价审批函(若涉及);

3.  通过审查的岩土工程勘察资料；

4.  支护工程施工方案及专家论证意见(应按建办质〔2021〕 48号文的要求进行修改完善；编制依据中补充住建部建办质  〔2024〕63号文《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重  缺陷清单(试行)》);

5.  第三方单位基坑监测方案；

6.  近期监测报告和检测报告；

7. 落底式止水帷幕降水，提供连通性试验报告及专家咨询意

见(若涉及);

8. 超期基坑安全评估报告、设计复核意见及消除安全隐患措 施以及基坑监测报告等资料。

武汉市房屋建筑基坑工程专项检查反馈单

编号：2026-FJJK-

建设单位：

施工单位：

监理单位：

你单位新建、施工、监理的项目                        _经 抽查存在以下问题：

1.   	 2.   	 3.  	 4.   	 5.

请你单位立即共同组织全面检查和整改，确保符合规范标准 要求；整改完成后，由监理单位组织验收，验收合格后形成隐患 整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字盖章，于10 个工作日内提交所属监管部门进行现场核查完成闭合管理。

签发人：

武汉市自然资源和城乡建设局

2026年  月   日

签收人：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

日期：2026年   月   日

日期：2026年  月   日

日期：2026年  月  日